Association Modulateur – Convertisseur

Hacheur – Moteur à courant continu

TP PSI

Cycle 1

Modélisation Multiphysique des systèmes

# Présentation

## Objectifs

L’objectif de ce TP est d’analyser l’association hacheur – moteur à courant continu en utilisant un modèle multiphysique, c’est-à-dire :

- analyser le fonctionnement d’un hacheur série ;

- comprendre la nécessité de d’autres types de hacheurs.

Activité 0 : travail préliminaire - Copier le fichier « ModelisationHacheur.zip » sur votre espace personnel. - Décompresser le fichier. - Ouvrir Matlab. - Ouvrir le fichier ****.

# Hacheur manuel…

Activité 1 : interrupteur commandé manuellement - Ouvrir le fichier Decouverte.slx et lancer la simulation. - Visualiser la vitesse de rotation du moteur. - Visualiser la tension aux bornes de l’interrupteur (peut ne pas être exploitable…). - Cliquer sur l’interrupteur pour visualiser l’évolution des grandeurs physiques. - Quelle est la vitesse maximale du moteur grâce à l’interrupteur ? - Comment obtenir la moitié de la vitesse maximale ? - Vous venez de créer votre premier hacheur… Expliquer le rôle et le fonctionnement d’un hacheur. - Proposer une solution pour inverser le sens de rotation du moteur.

# Interrupteur commandé

Activité 2 : interrupteur commandé - Ouvrir le fichier Hacheur_01.slx L’interrupteur commandé a été remplacé par un transistor MOFSET. Le principe est le même sauf que l’interrupteur est maintenant commandé électriquement par un signal de valeur 0 ou 1. - Lancer la simulation et visualiser les signaux. - Influence de la période - Quel est le sens physique de « Periode » dans le bloc signal de commande du transistor ? - Quel est le sens physique de « Pulse Width » dans le bloc signal de commande du transistor ? - Quelle est l’allure du signal pour une période de 0,1 sec ? Quelle est l’influence sur la vitesse de rotation ? - Quelle est l’allure du signal pour une période de 0,025 sec ? Quelle est l’influence sur la vitesse de rotation ? - Quelle est l’allure du signal pour une période de 0,001 sec ? Quelle est l’influence sur la vitesse de rotation ? - Quelle est l’allure du signal pour une période de 0,0001 sec ? Quelle est l’influence sur la vitesse de rotation ? - Conclure. - Influence de la période de hachage - Quelle est la valeur de la vitesse de rotation pour une « Pulse Width » de 99 % ? - Quelle est la valeur de la vitesse de rotation pour une « Pulse Width » de 50 % ? - Quelle est la valeur de la vitesse de rotation pour une « Pulse Width » de 33 % ? - Conclure. - Proposer une solution pour inverser le sens de rotation du moteur.

Activité 3 (Facultative) - Pour une période de 0,001 s et un rapport cyclique de 5%, visualiser le courant traversant le moteur. Commenter. - Ajouter une inductance de 200 mH en série avec le moteur. Commenter.

# Le hacheur 4 quadrants

Le hacheur précédent est appelé hacheur série. Il permet de faire tourner un moteur dans un sens.

| Cependant il existe d’autres cas d’utilisation possibles : - le moteur tourne dans en sens en entrainant une charge ; - le moteur tourne dans le sens inverse en entrainant une charge ; - la charge entraine le moteur (qui retient la charge) ; - la charge entraine le moteur, dans le sens inverse (le moteur retient la charge). |  |
| --- | --- |