Modélisation d’un système

Robot Ericc

TP

PSI – PSI

Cycle 1

Modéliser le comportement linéaire et non linéaire

des systèmes multiphysiques

# Présentation

## Objectifs

Les objectifs de ces deux séances de TP sont :

- De réaliser le modèle du robot Ericc ;

- Comparer les simulations causales, acausales et le comportement réel.

## Contexte pédagogique

|  | Modéliser : - Mod 2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement - Mod 3 : Valider un modèle. |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | L’objectif de ce TP est de simuler le comportement d’un système par le biais d’un logiciel de modélisation multiphysique. |
| --- | --- |

# Présentation du système réel

## Le robot Ericc3

Le Robot Ericc3 est un robot qui présente un caractère anthropomorphique. Il est constitué de 5 axes asservis en position. On s'intéresse ici uniquement à l'asservissement autour de l'axe de lacet.

On considérera deux configurations :

| Configuration 1 : bras replié Lacet=0° ; Epaule=39° ; Coude=-90°, Poignet=130° | Configuration 2 : bras déplié Lacet=0° ; Epaule=90° ; Coude=0°, Poignet=90° |
| --- | --- |

## Analyse structurelle du robot

Activité 0 : - Réaliser la chaine fonctionnelle décrivant la chaine cinématique « axe de lacet ».

# Analyse du modèle Simmechanics

Activité 1 : ouvrir un modèle - Copier le dossier «ModeleEricC» sur votre espace personnel. - Ouvrir Matlab. - Placer le chemin d'accès de ce dossier dans la barre d'adresse Matlab. - Dans Matlab ouvrir le fichier « ericc3_DataFile.m » et « data_modele_ericc.m » puis les exécuter. On note dans le workspace la création d'un objet appelé smiData qui contient l'ensemble des variables mécaniques nécessaires au calcul. - Lancer Simulink et ouvrir le fichier Ericc3_SimMeca.slx. - Exécuter le programme, observer le résultat de la simulation et expliquer ce comportement.

Activité 2 : modifier un modèle On peut bloquer des rotations en modifiant les blocs intitulés « Revolute » (liaisons pivot). - « Actuation » permet de préciser les grandeurs imposées (torque signifie couple en Anglais). - « Sensing » permet de préciser les grandeurs mesurées.. - Modifier alors le fichier Ericc3_SimMeca.slx pour obtenir le bras dans sa configuration 2 tout en laissant la possibilité de commander la liaison entre la chaise et le bâti. (Angles en radian). - Sauvegarder votre travail.

# Construction du modèle du moteur à courant continu

| Le moteur à courant continu du robot est caractérisé par les paramètres suivants : - Kt : la constante de couple ; - Ke : la constante de force contre électromotrice (fcem) ; - R : la résistance de l'induit ; - L : l'inductance de l'induit ; - Jm : Inertie de l'arbre moteur ; | On note : - um(t) : la tension appliquée aux bornes de l'induit ; - e(t) : tension de force contre-électromotrice ; - im(t) : le courant absorbé par l'induit ; - ωmt : la vitesse angulaire de l'arbre ; - Cm(t): le couple moteur. |
| --- | --- |

Les équations temporelles décrivant le fonctionnement d'un moteur à courant continu seul sont données ci-dessous :

| Cmt-fv⋅ωmt=Jmdωm(t)dt | umt=et+Ldimtdt+R⋅ i(t) |
| --- | --- |
| et=Ke⋅ωm(t) | Cmt=Kc⋅im(t) |

Les données numériques nécessaires à la réalisation du modèle sont déclarées dans le fichier : data_modele_ericc.m.

## Construction du modèle électrique

Créer un nouveau fichier Simulink (Blank model).

Activité 3 : construire le modèle électrique - On modélisera ici le comportement donné par l'équation issue de la loi des mailles en utilisant ici les blocs situés dans la bibliothèque : Simscape Foundation Library Electrical : - la tension um(t) sera imposée par un bloc Controlled Voltage Source (catégorie : Electrical Sources) ; - l'intensité pourra être mesurée par un bloc Current sensor (catégorie : Electrical Sensors) ; - les autres composants se trouveront dans la catérgorie « Electrical Elements ». - Pour imposer la tension um(t) (échelon) et pour visualiser l'intensité im(t), il faut utiliser des blocs qui permettent de passer de grandeurs causales à acausales (« Simulink – PS converter ») et inversement (« PS – Simulink Converter ») situés dans la catégorie « Simscape Utilities ». Dans Simulink, réaliser le schéma électrique de la motorisation du robot sans la conversion électromécanique.

## Construction du modèle mécanique

Activité 4 : construire le modèle mécanique - On modélisera ici le comportement donné par l'équation mécanique issue du PFD en utilisant ici les blocs situés dans la bibliothèque : Simscape Foundation Library Mechanical : - on modélisera une inertie en rotation par rapport à une référence de mouvement de rotation à l'aide de blocs situé dans « Rotational Elements » ; - pour visualiser la rotation du moteur il faut utiliser un bloc « Ideal Rotational Motion Sensor » (catégorie « Mechanical sensor ») couplé à un bloc qui permet de passer de grandeurs acausales à causales (« PS- Simulink Converter ») situés dans la catégorie « Simscape Utilities » qu'on raccordera au port noté « W ». Dans Simulink, réaliser le schéma mécanique de la motorisation du robot sans la conversion électromécanique.

## Construction complète de la modélisation électromécanique du moteur (acausal)

Activité 5 : réaliser le lien électro-mécanique - On modélisera ici le comportement donné par les équations électromécaniques. - Le convertisseur électromécanique d'un moteur à courant continu se modélise à l'aide du bloc « Rotational Electromechanical Converter » situé dans la catégorie « Simscape Foundation Library Electrical Elements Rotational Electromechanical Converter. - Raccorder les deux schémas électrique et mécanique définis précédemment à l'aide du bloc de conversion électromécanique. Il faudra utiliser un bloc Solver Configuration présent dans Simscape Utilities à connecter (par exemple) au flux électrique. - Réaliser la simulation consistant à imposer un échelon de tension au moteur (5V) et à visualiser la réponse en vitesse de rotation du moteur. - Sauvegarder votre modèle.

## Couplage du moteur et du modèle SimMechanics

Activité 6 : couplage - Revenir au modèle mécanique. On cherche à piloter l’axe de lacet tout en mesurant son évolution. Pour cela, réaliser les modifications ci-contre su votre modèle. - Copier-coller le modèle de moteur dans le modèle mécanique et relier la sortie du moteur au capteur de couple. Vous devez obtenir le schéma ci-dessous. - Tester le fonctionnement du modèle.

# Construction du modèle du robot Ericc3

On donne le schéma bloc global du système :

- L'angle de consigne de lacet se note : θc(p).

- La vitesse de rotation à la sortie du moteur se note θm(p).

- La vitesse de rotation à la sortie du réducteur se note θr(p).

- Le système comporte un correcteur PID (Proportionnel Intégral Dérivé). Ici n'est représenté que le correcteur Proportionnel (de gain Kp) et Intégrale (de gain Ki). Dans l'étude on n'étudiera que l'influence de Kp. Ainsi on prendra Ki=0.

- Après une conversion numérique analogique, on modélise le moteur avec un variateur (de constante Kv) qui permet d'imposer au moteur un courant Im(p)

- On note Cm(p) le couple délivré par le moteur.

- Le frottement visqueux est modélisé par le coefficient fv.

- Le système de réduction de vitesse de fonction de transfert Kr est composé

  - d'un réducteur poulie-courroie;

  - d'un réducteur Harmonic Drive de rapport de réduction 1/100.

La chaine retour est composée d'un capteur de position qui mesure directement l'angle à la sortie du moteur. C'est un codeur incrémental et on prendra comme gain 1.

Activité 7 : comparaison causale-acausale - Déterminer le rapport de réduction Kr du système. - Compléter le schéma bloc modele_ericc_complet_eleve.slx pour modéliser le système asservi en boucle fermée. - Lancer la simulation et analyser les résultats. - Conclure quant aux avantages et inconvénients des deux méthodes de modélisation employées.

# Analyse temporelle des performances du robot

## Comparaison des performances simulées entre les modèles causal et acausal

L'étude portera sur les configurations 1 et 2 (bras en partie replié et déplié).

Activité 8 - Modifier le programme pour tenir compte des configurations 1 et 2. - Exécuter la simulation sur une durée de 2.5s et observer le résultat en double cliquant sur le Scope.

## Comparaison des performances simulées et expérimentales

Le schéma bloc "modele_ericc_complet_eleve.slx" comporte une partie permettant de tracer le résultat expérimental.

| Kp | Configuration | Nom du fichier de données |
| --- | --- | --- |
| 106 | 1 | conf1_1e6.csv |
| 106 | 2 | conf2_1e6.csv |
| 105 | 1 | conf1_1e5.csv |
| 105 | 2 | conf2_1e5.csv |

Activité 9 - Mettre en place des simulations pour comparer les essais expérimentaux et numériques. - Pour changer les fichiers, modifier le script data_modele_ericc.m et l’exécuter.